实验报告8 Wireshark多层次协议分析

班级： 08012301   学号： 1120233506    姓名：谢宝玛

- 1.分析以太网帧

分析包含HTTP请求与响应报文的以太网帧。从教材中查找以太网帧格式并将截图粘贴到实验报告中。

  - 1.1 抓包过程

首先清空浏览器缓存 (Tools->Clear Recent History)，然后打开Wireshark分组嗅探器。在浏览器中访问如下URL：http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html 。停止抓包，找到其中HTTP GET以及HTTP响应报文对应的Wireshark分组，将结果截图粘贴到实验报告中。

分别分析包含这两个报文的以太网帧，因为目前只分析数据链路层，因此可以屏蔽网络层及更高层：在 Analyze->Enabled Protocols 中选择禁用 IPv4，将结果截图粘贴到实验报告中。

  - 1.2 包含HTTP请求报文的以太网帧

将帧内容截图粘贴到实验报告中，并分析源地址、目的地址、类型字段、从数据字段中分析HTTP使用的方法。

在发送 HTTP 请求报文时，肯定是从主机发往远端的 Web 服务器，该服务器并不在我主机的局域网上，因此在网络层，主机通过查路由表发现无法直接交付，所以将IP数据报发往默认路由，下一跳地址肯定为默认路由的IP地址，而该IP地址又通过ARP协议转为默认路由的MAC地址填入以太网帧的目的地址中。因此，在数据链路层，源MAC地址一定为主机的MAC地址，而目的MAC地址则为默认路由的MAC地址，下面进行验证。

查看主机 MAC 地址，在命令行中输入 ipconfig /all，将结果截图粘贴到实验报告中，分析主机的 MAC 地址是否与预期相符。一致

查看默认路由的 MAC 地址，分析默认路由的 IP 地址，然后输入命令 arp -a，在 ARP 高速缓存中查找该 IP 地址对应的 MAC 地址，结果粘贴到实验报告中，分析默认路由的 MAC 地址是否与预期相符。

  - 1.3 包含HTTP响应报文的以太网帧

将帧内容截图粘贴到实验报告中，并分析源地址、目的地址、类型字段、从数据字段中分析HTTP报文的主要内容。

- 2.分析ARP协议分组

  - 2.1 查看主机网络配置

查看主机网络配置，在命令行中输入 ipconfig /all，将结果截图粘贴到实验报告中。

  - 2.2 抓包过程

清空 ARP 高速缓存：在命令行中输入 arp -d *。打开分组嗅探器，先看一下当前局域网上有哪些其他活动的主机（可以在同一地点打开两台笔记本电脑），将结果截图粘贴到实验报告中。对活跃的主机执行ping命令，然后停止抓包。

ARP是网络层协议，它是直接封装在以太网帧中的，在 Analyze->Enabled Protocols 中选择禁用 IPv4 以屏蔽高层协议。在其中找到查询活跃主机对应 MAC 地址的 ARP 请求与响应报文，将结果截图粘贴到实验报告中。

  - 2.3 ARP请求报文

将ARP请求报文内容截图粘贴到实验报告中，并分析ARP报文的硬件类型、协议类型 、操作类型、发送者 MAC 地址、发送者 IP 地址、目的 MAC 地址、目的 IP 地址，分析以太网帧目的 MAC 地址、源 MAC 地址、协议类型。

  - 2.4 ARP响应报文

将ARP响应报文内容截图粘贴到实验报告中，并分析ARP报文的硬件类型、协议类型 、操作类型、发送者 MAC 地址、发送者 IP 地址、目的 MAC 地址、目的 IP 地址，分析以太网帧目的 MAC 地址、源 MAC 地址、协议类型。

- 3.分析ICMP协议分组

  - 3.1 ping

简述ping的工作原理。

Ping 的基本原理（基于 ICMP 协议）：

发送 ICMP Echo 请求​

Ping 程序向目标主机发送一个 ICMP Echo Request​ 数据包。

数据包传输​

该数据包经过路由转发，最终抵达目标主机。

目标主机回应​

如果目标主机在线且允许响应，它会回复一个 ICMP Echo Reply​ 数据包。

计算往返时间

Ping 根据发送请求和收到回复的时间差，计算出往返延迟（RTT），并显示结果。

3.1.1 抓包过程

打开分组嗅探器，输入命令 ping -4 www.baidu.com来向目标主机发送ICMP 回送请求报文并接收到ICMP 回送应答报文，停止抓包，将抓取的分组列表截图粘贴到报告中。

3.1.2 ICMP回送请求报文

分析第一个由本地主机向目标主机发送的 ICMP 回送请求报文，将报文内容截图粘贴到实验报告中，并分析类型、代码、检验和字段的校验结果、标识符、序号字段。

3.1.3 ICMP回送应答报文

分析第一个由目标主机向本地主机向发送的 ICMP 回送应答报文，将报文内容截图粘贴到实验报告中，并分析类型、代码、检验和字段的校验结果、标识符、序号字段。

  - 3.2 tracert

简述tracert的工作原理。

·  发送第一个探测包​

·  向目标主机发送一个数据包（UDP 或 ICMP），并将其 TTL 设置为 1。

·  ·  触发第一跳路由器响应​

·  第一个路由器收到该包后，将 TTL 减 1 变为 0，于是丢弃该包，并向源主机回复一个 ICMP 超时消息（Type 11, Code 0）。

·  → 源主机由此获得第一跳路由器的 IP 地址和往返时间。

·  ·  递增 TTL，重复探测​

·  Tracert 逐步增加 TTL 值（2, 3, 4…），重复上述过程。每经过一跳，TTL 减到 0 的路由器都会回复 ICMP 超时消息，从而暴露自己的地址。

·  ·  到达目标主机​

·  当 TTL 足够大时，数据包到达目标主机。目标主机根据探测包类型回复：

若是 ICMP Echo 请求​ → 回复 ICMP Echo 应答。

若是 UDP 包（通常使用大于 30000 的端口） → 目标可能回复 ICMP 端口不可达消息（Type 3, Code 3）。

收到此回复后，Tracert 判定路径探测结束。

3.2.1 抓包过程

打开分组嗅探器，输入命令 tracert -4 www.baidu.com，命令执行完成后，停止抓包，将命令执行结果截图及抓取的分组列表截图粘贴到报告中。

3.2.2 tracert中的报文

根据tracert的工作原理，分析列表中报文的相关字段。

- 4.分析TCP协议分组

通过网页，利用 HTTP POST 请求报文由主机向远端服务器传送数据 (《爱丽丝梦游仙境》的一段文字)。

  - 4.1 抓包过程

下载文件： http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt。打开分组嗅探器，在浏览器中打开网址：http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html，将网页截图粘贴到实验报告中。在网页中将 alice.txt 上传到远端服务器，传输完毕后停止抓包。

在过滤栏中输入 http，将过滤后的分组列表截图粘贴到实验报告中。

确定远端服务器的 IP 地址，并在过滤栏中输入 ip.addr == 该服务器的IP地址，只查看主机与该服务器的通信，将过滤后的分组列表截图粘贴到实验报告中。

  - 4.2 TCP 三次握手 (连接建立)

根据TCP三次握手的工作原理，分析列表中相关报文的相关字段。

  - 4.3 TCP 四次握手 (连接释放)

根据TCP四次握手的工作原理，分析列表中相关报文的相关字段。

  - 4.4 TCP 端口号

分析本地主机使用的端口号和服务器使用的端口号。

  - 4.5 分析 TCP 传送数据的过程

首先在 Wireshark 中屏蔽 HTTP 协议，只显示 TCP 协议，将分组列表截图效果粘贴到实验报告中。然后结合相关分组的关键字段的内容分析传输包含alice.txt文件的网页的具体传输过程。

- 5.分析HTTP协议分组

  - 5.1 抓包过程

打开分组嗅探器，在浏览器中访问 http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html，页面出现后，停止抓包，过滤器中输入 http，将分组列表截图粘贴到实验报告中。

  - 5.2 HTTP请求报文

将HTTP请求报文的内容截图粘贴到实验报告中，并分析请求行和首部行的内容。

  - 5.3 HTTP响应报文

将HTTP响应报文的内容截图粘贴到实验报告中，并分析状态行和首部行的内容。

- 6.分析DNS协议分组

  - 6.1 抓包过程

首先清空本地的域名缓存：ipconfig /flushdns。查看当前主机的 IP 地址，将结果截图粘贴到实验报告中。

然后在 Wireshark 中过滤器中输入 ip.addr == 当前主机的IP地址 来过那些源IP地滤掉址、目的 IP 地址都不是当前主机的数据报。打开分组嗅探器，输入命令 nslookup www.baidu.com 向本地域名服务器发起域名解析查询，停止抓包。将查询结果截图及分组列表截图粘贴到实验报告中。

  - 6.2 DNS 查询报文

将最后一个DNS 查询报文的内容截图粘贴到实验报告中，并分析服务器的端口号、IP地址、DNS 查询报文的查询 (Queries) 字段的内容。

  - 6.3 DNS 响应报文

将最后一个DNS 响应报文的内容截图粘贴到实验报告中，并分析服务器的端口号、IP地址、DNS 响应报文的答案 (Answers) 字段的内容。